Инструкция по монтажу установочного комплекта

обогрева руля легкового автомобиля  Емеля УК-Рн.

Монтаж комплекта обогрева руля автомобиля Емеля УК-Рн должен производить специалист в автомобильной электрике, имеющий необходимые знания и соответствующий опыт в монтаже обогрева руля.

Снять «плюсовую» клемму с аккумулятора.   Демонтировать  руль с рулевой колонки, не забыв поставить  метки положения рулевого колеса относительно вала ,  для правильной установки руля на место.  Отсоединить провода  подушки безопасности, сигнала и пр.  Удалить кожаную оплетку с руля. Если её нет,  установка подогрева означает дальнейшую перетяжку руля оплеткой из натуральной кожи. Снятая оплетка обратному монтажу не подлежит, так как после установки Емеля УК-Рн, толщина обода руля увеличится. Тщательно очистить и обезжирить поверхность обода  руля.  Взять нагревательный элемент на неопреновой ткани, приложить на руль (клеевой лентой вниз, а нагревательной жилой обязательно вверх) разметить участок прилегания контактов и проводов питания на ободе и спице с тыльной стороны обода (со стороны торпедо).   При помощи ножа сделать углубления в зоне разметки под контакты  и провода  питания.

Снять защитный слой с клеевой ленты одного нагревательного элемента, взять за края неопреновой ткани по длине и в натянутом состоянии приклеить к ободу руля.  В месте выхода проводов питания нагревателя, с обеих сторон,  зафиксировать на руле элемент от смещения при помощи стяжек. Уложить контакты и провода питания в вырезанные углубления, чтобы они не выделялись на поверхности и зафиксировать их при помощи аэрозольного клея.  Используя аэрозольный клей  приклеить свободные части нагревательного элемента, по окружности обода руля.  По краям (временно) зафиксировать элемент стяжками.  Аналогичным образом приклеить второй элемент и в местах соприкосновения обогревателей произвести подрезку излишков неопреновой ткани ножом.  Ткань должна  располагаться стык в стык, избегая неровностей, морщин, складок и нахлестов.  Рекомендуем дополнительно зафиксировать клейкой лентой или сшить стыки на участках соединения элементов друг с другом и в местах обходах спиц руля, чтобы не произошло расползание и отклеивание стыков до полной полимеризации аэрозольного клея.

Соединить последовательно  между собой нагревательные элементы.  Надеть на один провод питания первого элемента термоусадочную трубку,  спаять  место соединения  с проводом второго элемента.  При помощи  фена, температурой 100 – 120 гр. С,  усадить трубку.

Проверить исправность обогрева после приклеивания элементов.  Подать необходимое напряжение  +36 В от блока преобразователя или проверить сопротивление цепи, которое должно быть  40 Ом +/–5%. Убедившись в исправности, можно приступать к обтяжке руля кожей.  Остатки аэрозольного клея понадобятся для перетяжки руля кожаной оплеткой.

Установить руль на штатное место.  Свободный провод питания первого элемента, подключаем к массе на корпусе руля.  На конец  свободного провода питания второго элемента, обжимаем терминал и подключаем к свободной дорожке шлейфа «улитки» максимального сечения.  Если имеются две свободные дорожки в шлейфе, их можно запараллелить  для подачи  питания + 36 В.  При отсутствии свободных дорожек в

шлейфе,  необходимо дополнительно проложить в «улитке» токопроводящий проводник параллельно шлейфу.  Это может делать только  специалист.

Установить кнопку управления в удобном месте , вырезав отверстие диаметром 20мм и прорезь под фиксатор от поворачивания глубиной 1мм и шириной 2мм.

Блок преобразователя напряжения  +12 В / +36 В устанавливается рядом с кнопкой и надежно закрепляется.   На конец желтого провода  блока преобразования напряжения  +12 В / +36 В обжимаем терминал и подключаем к той  дорожке шлейфа «улитки», к которой подключили нагреватель.  Далее необходимо завершить электромонтажные работы согласно электрической схеме.

Технические параметры установочного комплекта Емеля УК- Рн:

Напряжение питания блока преобразователя  + 12 В.

Выходное напряжение блока преобразователя  +36 В.

Рабочее напряжение нагревательных элементов  + 36 В.

Элементы обогрева работают только в паре,  при последовательном соединении.

Общее сопротивление двух элементов - 40 Ом +/–5%.

Мощность комплекта обогрева руля - 32 Ватта

Потребляемый ток  нагревательных элементов - до 0,9 Ампер

Управление обогревателем осуществляется при помощи кнопки.

Для защиты от короткого замыкания установлен 5А предохранитель.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перерезать нагревательную жилу

- устанавливать элементы с наложением нагревательной жилы друг на друга

- устанавливать нагревательные элементы с образованием морщин и складок

- эксплуатировать обогрев без присмотра

- эксплуатировать обогрев при плюсовых температурах окружающего воздуха

-эксплуатировать обогрев с нарушением электрической схемы подключения

- нарушать комплектацию и совмещать с элементами других производителей.

Заказать  качественную  кожаную оплетку на руль вашего автомобиля Вы можете у наших партнеров, компании   Inter автостудия.

Необходимо отправить заказ по электронной почте  salon@as-inter.ru ,  указав:

Кожаная оплетка для Емеля УК- Рн

Марку Вашего автомобиля

Год выпуска

Фото руля вашего автомобиля

Почтовый адрес с индексом и мобильный телефон.

ФИО  заказчика.

Посылка с заказом будет Вам отправлена наложенным платежом с учетом  почтовых расходов.